DZIAŁ II

OPI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:

45 11 12 13-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45 24 40 00 – 9 – wodne roboty budowlane

Park w miejscowości Mała Wieś jest wpisany do rejestru zabytków.

Teren parku zlokalizowany jest w centrum wsi Mała Wieś. Od południa sąsiaduje z główną ulicą we wsi - Płońską. Teren parku wynosi na dzień dzisiejszy 7,5 ha i stanowi około 50% swojej pierwotnej powierzchni. Na terenie parku, poza dwoma mostkami, nie zachowały się obiekty małej architektury.

Park położony jest na terenie płaskim, ma mocno rozbudowany układ wodny, na który składają się: znajdujący się w części zachodniej duży staw bezpośrednio połączony z trzema mniejszymi, drugi duży staw z wyspą usytuowany w części północno – wschodniej parku oraz rowy: dwa przebiegające wzdłuż północnej granicy z czego jeden stanowi połączenie pomiędzy dwoma głównymi stawami, dwa następne przebiegające wzdłuż zachodniej granicy parku i piąty wychodzący od jednego ze stawów, przecinający park w części południowej i wychodzący w kierunku wschodnim.

W granicach parku częściowo zachował się bardzo cenny starodrzew i nieliczne ślady dawnej kompozycji. Są to pozostałości wielogatunkowych nasadzeń granicznych, alei dojazdowych - lipowej i kasztanowcowej, szpaleru grabowego i nasadzeń pojedynczych drzew: lipy drobnolistnej, jesiona wyniosłego, wiąza szypułkowego, graba pospolitego, kasztanowca białego oraz robinii akacjowej. W skład starodrzewu wchodzą dwa pomniki przyrody objęte ochroną prawną - nr ew. 38 z dn. 29 V 1974 roku.

Zamawiający w ramach zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku w Małej Wsi „ - przewiduje następujące roboty:

- Porządkowe i pielęgnacyjne istniejącej roślinności w tym:

  - karczowanie drzew o średnicy pnia średnio 21-30cm (wycinka sanitarna),

  - karczowanie drzew o średnicy pnia średnio 21-30cm (wycinka kompozycyjna),

  - trzebież selekcyjna ( ze względów sanitarnych) drzewiastych samosiewów,

  - trzebież selekcyjna ( ze względów kompozycyjnych) drzewiastych samosiewów,

  - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków (wycinka sanitarna),

  - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków (wycinka

  - kompozycyjna),

  - wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,31-0,50 m w celu przesadzenia,

  - sadzenie drzewa (przeznaczonego do posadzenia) na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość : 1,0/0,7 m,

  - zabiegi pielęgnacyjne i odmładzające drzew o średnicy pni średnio 21-30 cm,

  - proste zabiegi lecznicze drzew ( o średnicy pni średnio 31-40 cm),

  - leczenie specjalistyczne drzew (średnio o średnicy pni 31-40cm),

  - wywożenie dłużyc i karp po wycince, na odległość do 2 km,

  - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu,

  - oczyszczenie terenu po terenie dawnego dworu i wywiezienie zanieczyszczeń na odległość do 1,0 km,

  - transport gruzu z rozbiórek przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km.

Rewaloryzacja zabytkowego drzewostanu na terenie zabytkowego założenia parkowego powinno odbyć się zgodnie z załączonym projektem budowlanym oraz „Inwentaryzacją dendrologiczna z gospodarką drzewostanem i analiza jego wartości” – autora mgr inż. Marta Akincza, mgr inż. Urszula Knercer, Olsztyn 2008r.

Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym.

2.Rewaloryzacja układu wodnego w parku zabytkowym, obejmująca następujące roboty:

I. roboty związane z doprowadzalnikiem i rowami – łącznikami, w tym:

  - ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia,

  - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm,

  - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm,

  - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ( drobne gałęzie, korzenie, kora) ze spaleniem na miejscu,

  - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

  - wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m,

  - przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III,

  - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów,

  - wycięcie płatów darniny z transportem na odległość 0,5 km,

  - transport darniny,

  - darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu,

  - wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm,

  - wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – za każde dalsze 5 cm grub.,

  - wykonanie bruku o grubości 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach,

  - wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o śred. 10 cm,

  - odmulenie koparko – odmularkami cieków o szer. dna do 0,8m.grubość warstwy odmulanej 30 cm,

  - rozplantowanie urobku po mech. odmuleniu cieku o szerok. Dna do 0,8 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 30 cm.

      - roboty ziemne i umocnieniowe na stawach, w tym:

      - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm.,

      - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36cm,

      - oczyszczanie skarp i dna stawów z karpiny, gałęzi i innych zanieczyszczeń stałych oraz plastikowych, szklanych itp. do utylizacji – przyjęto jak oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ( drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem,

      - wykopy oraz przekopy o gł do 3 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 - 0,60 m3 w gr. Kat I-II,

      - przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl. do 10 m,

      - przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych – za każde rozp. 10m przem. w zakresie pow. 30 do 60m,

      - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr kat I-III,

      - wykonywanie narzutu kamiennego w płotkach plecionych bez podkładu z faszyny – krata  płotka 1,0x1,0m,

      - obsianie skap w ziemi urodzajnej,

      - pompowanie wody ze stawów pompami spalinowymi,

      - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – stawy.

III.  budowle, w tym:

- rozbiórka 2 szt. przepustów,

- ręczny wykop pod ławę i podsypkę piaskową pod rurociągi przepustów oraz pod przyczółki,

- wykonanie podsypki z piasku o gr 5 cm, jako podsypki wyrównującej pod ławę betonową pod przewody przepustów,

- przepusty rurowe – ławy fundamentowe, betonowe,

- przepusty rurowe – rury betonowe  o śr. 50 cm,

- izolacja zewnętrzna powierzchni rur żelb. o śred. 500mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno – I warstwa,

- zasypanie przepustów dowiezionym kruszywem dobrze zagęszczalnym spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym i ubijakami,

- przyczółki przepustów murowane z bloczków betonowych o gr. muru – 38 cm,

- tynkowanie przyczółków jw. Przyjęto jak tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zw. III kat.

- izolacje przeciwwilgociowe przyczółków jw. powłokowo bitumiczne wykonywane na zimno jednowarstwowe,

- wykonywanie przyczółków kamienno- betonowych z ozdobnym licem kamiennym,

- wykonanie spoinowania murów kamiennych jw.,

- wykonanie nawierzchni brukowej na podsypce cementowo- piaskowej i na geosiatce podnoszących nośność nasypu nad przepustami jw.,

- remont i wzmocnienie zaprawą klejową typu ATLAS istniejących przyczółków kamienno – betonowych na mostku M-5 oraz wyrobienie krzywizn w stylu istniejących na przepuście M-1,

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno dwuwarstwowe – płyta żelbetowa istniejąca na mostku M-5,

- wykonanie podsypki piasku o gr. 5 cm pod umocnienie brukiem kamiennym w dnie i na skarpach w obrębie przepustów i mostków, zastawka poniżej prożku,

- wykonanie podsypki z piasku do poz. jw. – dodatek za dalsze 5 cm grubości,

- wykonanie bruku o gr. 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach i w dnie rowów- łączników w obrębie przepustów i mostów,

- ustroje niosące mostów drewnianych – wybudowanie dźwigarów gł. stalowych z dwuteownika,

- ustroje niosące mostów drewnianych – wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych stężeniami belek 20x10cm stężeniami stężeń 14x8cm,

- ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z bali gr. 45  i 32 mm oraz legary/obrzeża grub. 45 mm i 32 mm,

- wykonanie balustrad mostowych z krawędziaków iglastych zaimpregnowanych 10x10cm. Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków,

- wykopy liniowe lub jamiste o gł. 1,5 m i szer dna do 1,5m,

- budowle betonowe i żelbetowe,

- zbrojenie konstrukcji betonowych o śred. do 8 mm – płyty fund. , stropy filary, ściany pion. lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i poj. belki,

- ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inż. przy wysok. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt.kat. I-II,

- montaż prowadnic zasuw o szerok.do 160mm,

- wykonanie i założenie szandorów o grub.46 mm po ostruganiu,

- wykonanie i założenie okuć dla szandorów o gr. 41-71mm,

- uszczelnienie ponuru i poszuru zastawki grubą folią o grub. 0,7mm podbrukiem na mokrym betonie,

- wykonanie bruku na mokrym betonie na ponurze i posturze zastawki,

- mnichy stawowe drewniane typ. K-3 leżak 30x60 długości do 9 m, stjak wysok. do 2,5m,

- umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo – piaskowej na wlotach i wylotach mnichów z ekranem z grubej folii gr. 0,7mm,

- grodzie drewniano – ziemne wys. 1,5 m ze ściankami z kiszek faszynowych,

- wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi,

- zasypanie wykopów fund. Podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami,

- lakierownie wygładzonych strugiem zaimpregnowanych elementów drewnianych w mostkach i na przepustach – pierwszy raz,

- lakierownie wygładzonych strugiem zaimpregnowanych elementów drewnianych w mostkach i na przepustach – drugi raz.

Rewaloryzacja układu wodnego w parku zabytkowym szczegółowo jest określona w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym.