DZIAŁ II

OPI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:

452 32410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45255600 - 5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45332300 - 6 Kładzenie upustów

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ UL. WARSZAWSKIEJ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:  polegających na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Warszawskiej w kierunku m. Bodzanów na dz. Nr 333, 31/42, 30, 456,29/1,27.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana będzie na terenach działek prywatnych właścicieli wzdłuż drogi relacji  Mała Wieś – Bodzanów droga dz. nr 157. Projektowana kanalizacja będzie zlokalizowana na terenie pól prywatnych właścicieli.  W rejonie inwestycji występuję uzbrojenie podziemne w postaci wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi, kabli telefonicznych, światłowodów i kanalizacji sanitarnej.

Na przedmiot zamówienia obejmujący rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej składają się:

- Wykopy oraz przekopy o głeb. do 3.0 m wyk. Na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.60 m3 w gr. kat. III-IV

- Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

- Wykopy jamiste o głęb. do 4.0 m wyk. Na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr . kat.III –IV

- Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypryskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1  i głęb. 3.0; grunt kat. I-IV

- Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi( wypryskami) w gruntach suchych; wyk. o głęb. do  3.0 m – dod za każdy dalszy rop. 1 m szer. w. gruncie kat. I-IV

- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm.

- Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8 -2.5 m i głęb do 3.0 m w gr. kat. I-III

- Zasypywanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami( gr. Warstwy w stanie luźnym 35 cm  – kat. gr I-II

- zasypywanie z zagęszczeniem wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. Kat. I-III

- Zasypywanie wykopów fund. podłużnych , punktowych, rowów , wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami ( gr. wartstwy w stanie luźnym 30 cm – kat. Gr I-II

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 x 5.9 mm

- kanały z rur PVC łączonych na wcisk osr. zewn. 160x4,7 mm

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m

- Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1200 w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głeb.

- Studzienki i kanalizacyjne systemowe ‘”VAWIN” o śr. 425 mm – zamkniecie stożkiem betonowym, kineta fi 200/200 90 stop.

- Studzienki kanalizacyjne systemowe ‘VAVIN” o śr 425 mm zamknięcie stożkiem betonowym, kineta fi 160/160/30 stop

- Studzienki  kanalizacyjne systemowe „VAWIN” o śr. 425 mm – zamknięcie stożkiem betonowym, kineta fi 160/160 przelotowa

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie – podstawa studni betonowa

- Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi 200

- Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi 160

- Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementów o rozpiętości 4 m

- Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementów o rozpiętości 4 m

- Pompowanie wód gruntowych według dziennika pompowania potwierdzone przez inspektora nadzoru

- Próba szczelności kanalizacji na eksfiltrację odcinka do 50 m.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej - w kierunku Bodzanowa szczegółowo jest określona w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym.