Przedmiar robót na wykonanie branży elektrycznej:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabki szer 0,4 m w sposób ręczny w gruncie kat. III (10 mb x 1,0 mx0,4 m = 4m³) | m³ | 4.000 |  |  |
| 2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu piaskowego o szerokości do 0,4 m (wsp=2 za dwie warstwy) | m | 10.000 |  |  |
| 3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (4,00 m³ – piasek 1,12 m³= 2,88 m³) | m³ | 2.880 |  |  |
| 4 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych i złączu | m | 18.000 |  |  |
| 5 | E 510 4400-02 | Układanie kabli energetycznych YAKY 4x25 mm2 bezpośrednio na słupach betonowych | m | 16.000 |  |  |
| 6 | E 510 4400-06 | Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 wciąganych do rór osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych | m | 6.000 |  |  |
| 7 | KNR 5-10 0603-07 analogia | Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr. 25 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych i podłączenie do linii napowietrznej na słupie (w poz. S policzono podnośnik montażowy 1m-g) | szt. | 1.000 |  |  |
| 8 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli YKY 5x6 mm2 w rowach kablowych i szafie sterowniczej | m | 7.000 |  |  |
| 9 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego op przekroju żył 6 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2.000 |  |  |
| 10 | KNNR 5 0401-03 | Złącze kablowo-pomiarowe ZK- 1+ p kompletne z przystawką pomiarową | kpl. | 1.000 |  |  |
| 11 | KNNR 5 0605-05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,8 m; kat. gruntu III | m | 15.000 |  |  |
| 12 | KNR 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr. Kat. III- (szt. x6mb=12mb) | m | 12.000 |  |  |
| 13 | KNR 4-03 1205-01 | Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1.000 |  |  |
| 14 | KNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej | odc. | 2.000 |  |  |