PPR-341/2/2010					Mała Wieś, dnia 09 kwietnia 2010r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ.

Zmiana ta dotyczy Działu II – opis przedmiotu zamówienia.

DZIAŁ II

OPI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:

45 11 12 13-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45 24 40 00 – 9 – wodne roboty budowlane

Park w miejscowości Mała Wieś jest wpisany do rejestru zabytków.

Teren parku zlokalizowany jest w centrum wsi Mała Wieś. Od południa sąsiaduje z główną ulicą we wsi - Płońską. Teren parku wynosi na dzień dzisiejszy 7,5 ha i stanowi około 50% swojej pierwotnej powierzchni. Na terenie parku, poza dwoma mostkami, nie zachowały się obiekty małej architektury.

Park położony jest na terenie płaskim, ma mocno rozbudowany układ wodny, na który składają się: znajdujący się w części zachodniej duży staw bezpośrednio połączony z trzema mniejszymi, drugi duży staw z wyspą usytuowany w części północno – wschodniej parku oraz rowy: dwa przebiegające wzdłuż północnej granicy z czego jeden stanowi połączenie pomiędzy dwoma głównymi stawami, dwa następne przebiegające wzdłuż zachodniej granicy parku i piąty wychodzący od jednego ze stawów, przecinający park w części południowej i wychodzący w kierunku wschodnim.

W granicach parku częściowo zachował się bardzo cenny starodrzew i nieliczne ślady dawnej kompozycji. Są to pozostałości wielogatunkowych nasadzeń granicznych, alei dojazdowych - lipowej i kasztanowcowej, szpaleru grabowego i nasadzeń pojedynczych drzew: lipy drobnolistnej, jesiona wyniosłego, wiąza szypułkowego, graba pospolitego, kasztanowca białego oraz robinii akacjowej. W skład starodrzewu wchodzą dwa pomniki przyrody objęte ochroną prawną - nr ew. 38 z dn. 29 V 1974 roku.

Zamawiający w ramach zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku w Małej Wsi „ - przewiduje następujące roboty:

- Porządkowe i pielęgnacyjne istniejącej roślinności w tym:

  - karczowanie drzew o średnicy pnia średnio 21-30cm (wycinka sanitarna),

  - karczowanie drzew o średnicy pnia średnio 21-30cm (wycinka kompozycyjna),

  - trzebież selekcyjna ( ze względów sanitarnych) drzewiastych samosiewów,

  - trzebież selekcyjna ( ze względów kompozycyjnych) drzewiastych samosiewów,

  - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków (wycinka sanitarna),

  - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków (wycinka

  - kompozycyjna),

  - wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,31-0,50 m w celu przesadzenia,

  - sadzenie drzewa (przeznaczonego do posadzenia) na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość : 1,0/0,7 m,

  - zabiegi pielęgnacyjne i odmładzające drzew o średnicy pni średnio 21-30 cm,

  - proste zabiegi lecznicze drzew ( o średnicy pni średnio 31-40 cm),

  - leczenie specjalistyczne drzew (średnio o średnicy pni 31-40cm),

  - wywożenie dłużyc i karp po wycince, na odległość do 2 km,

  - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu,

  - oczyszczenie terenu po terenie dawnego dworu i wywiezienie zanieczyszczeń na odległość do 1,0 km,

  - transport gruzu z rozbiórek przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km.

Rewaloryzacja zabytkowego drzewostanu na terenie zabytkowego założenia parkowego powinno odbyć się zgodnie z załączonym projektem budowlanym oraz „Inwentaryzacją dendrologiczna z gospodarką drzewostanem i analiza jego wartości” – autora mgr inż. Marta Akincza, mgr inż. Urszula Knercer, Olsztyn 2008r.

Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym.

2. Rewaloryzacja układu wodnego w parku zabytkowym obejmuje:

I. roboty związane z doprowadzalnikiem i rowami – łącznikami, w tym:

- ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzewów i podszycia,

- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm.,

- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36- 45cm,

- oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora) ze spaleniem na miejscu,

- wywożenie gałęzi na odległość do 2 km,

- wywożenie karpiny na odległość 2 km,

- wywożenie dłużyc na odległość do 2 km,

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 w gr. Kat III z transportem na odległość do 1 km samochodem samowyładowawczym,

- dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodem samowyładowawczym po terenie lub drogach gruntowych (kat. Gr I-IV),

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr. Kat. I-III,

- wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0,5 km,

- transport darniny (na rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 do 3 km),

- darninowanie na płask z humusem lub bez humusu,

- wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm,

- wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – za każde dalsze 5 cm grubości,

- wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach w dnie o powierzchniach płaskich i sferycznych,

- wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm,

- wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o śred. 20 cm – transport techn. z lądu,

- odmulenie koparko – odmularkami cieków o szer. Dna do 0,8 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm,

- rozplantowanie urobku po mech. odmuleniu cieku jak wyżej. Urobek złożony jednostronnie.

      - roboty ziemne i umocnieniowe na stawach, w tym:

- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm.,

- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36- 45cm,

- oczyszczanie skarp i dna stawów z karpiny, gałęzi i innych zanieczyszczeń stałych oraz plastikowych, szklanych itp. do utylizacji,

- wywożenie gałęzi do 2 km,

- wywożenie karpiny na odległość 2 km,

- wywożenie dłużyc na odległość do 2 km,

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,40m3 w gr. Kat. III z transportem na odl. Do 1 km samochodem samowyładowawczym,

- dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodem samowyładowawczym po terenie lub drogach gruntowych (kat. Gr. I-IV),

- wykopy oraz przekopy  o gł. do 3 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.  Łyzki 0,25-0,60 m3 w gr. Kat. I-II,

- przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych  na odl. Do 10m,

- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych – za każde rozp. 10m przem. w zakresie pow. 30 do 60m,

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr kat I-III,

- wykonywanie narzutu kamiennego w płotkach plecionych bez podkładu z faszyny – krata  płotka 1,0x1,0m,

- obsianie skap w ziemi urodzajnej,

- pompowanie wody ze stawów pompami spalinowymi,

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – stawy.

III.  budowle, w tym:

- rozbiórka 2 szt. przepustów,

- ręczny wykop pod ławę i podsypkę piaskową pod rurociągi przepustów oraz pod przyczółki,

- wykonanie podsypki z piasku o gr 5 cm, jako podsypki wyrównującej pod ławę betonową pod przewody przepustów,

- wykonanie podsypki j.w. – transport technologiczny przy wykonaniu z brzegu,

- przepusty rurowe – ławy fundamentowe betonowe,

- przepusty rurowe – rury żelbetowe o śr. 50 cm,

- izolacja zewnętrzna powierzchni rur żelb. o śred. 50cm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno – I warstwa,

- izolacja zewnętrzna powierzchni rur żelb. o śred. 50cm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno – następna warstwa,

- zasypanie przepustów dowiezionym kruszywem dobrze zagęszczalnym spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym i ubijakami,

- przyczółki przepustów murowane z bloczków betonowych o gr. muru – 38 cm,

- tynkowanie przyczółków jw. Przyjęto jak tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zw. III kat.

- izolacje przeciwwilgociowe przyczółków jw. powłokowo bitumiczne wykonywane na zimno jednowarstwowe,

- wykonywanie przyczółków kamienno - betonowych z ozdobnym licem kamiennym,

- wykonanie spoinowania murów kamiennych jw.,

- wykonanie nawierzchni brukowej na podsypce cementowo- piaskowej i na geosiatce podnoszących nośność nasypu nad przepustami jw.,

- remont i wzmocnienie zaprawą klejową typu ATLAS mrozoodporną istniejących przyczółków kamienno – betonowych na mostku M-5 oraz wyrobienie krzywizn w stylu istniejących na przepuście M-1,

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno dwuwarstwowe – płyta żelbetowa istniejąca na mostku M-5,

- wykonanie podsypki piasku o gr. 5 cm pod umocnienie brukiem kamiennym gr. 15 cm w dnie i na skarpach w obrębie przepustów i mostków,

- wykonanie podsypki jw. – dodatek za dalsze 5 cm grubości,

- wykonanie bruku o gr. 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach i w dnie rowów - łączników w obrębie przepustów i mostów,

- ustroje niosące mostów drewnianych – wbudowanie dźwigarów gł. stalowych z dwuteownika,

- ustroje niosące mostów drewnianych – wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych ze stężeniami drewnianymi,

- ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z bali gr. 45 i 32 mm oraz legary/obrzeża grub. 45 mm i 32 mm,

- wykonanie balustrad drewnianych na mostkach i przepustach,

- wykopy jamiste pod zastawkę i dwa mnichy drewniane o gł. 1,5 m i szer. dna do 1,5m,

- wykonanie zastawki jak budowle żelbetowe,

- zbrojenie konstrukcji zastawki prętami stalowymi żebr. o śred. do 8 mm,

- ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inż. wraz z dostarczeniem części ziemi z zagęszczeniem ręcznym ubijkami, grunt.kat. I-II,

- montaż prowadnic zasuw o szerok.do 1,6 m zastawki,

- wykonanie i założenie szandorów drewnianych o grub.46mm po ostruganiu,

- wykonanie i założenie okuć dla szandorów o gr.46 mm,

- uszczelnienie ponuru i poszuru zastawki grubą folią o grub. 0,7mm podbrukiem na mokrym betonie,

- wykonanie bruku na mokrym betonie,

- mnichy stawowe drewniane typ. K-3 leżak 30x60 długości do 9m, stojak wysok. do 2,5m,

- umocnienie skarp i dna rowów na wlotach i wylotach mnichów brukiem na posypce cementowo – piaskowej z ekranem z grubej folii gr. 0,7mm,

- grodzie drewniano – ziemne,

- kanały obiegowe przy wykonywaniu budowli. Wykop mechaniczny,

- kanały obiegowe przy wykonywaniu budowli. Zasypanie kanałów,

- malowanie farbą olejną ciemnobrązową wszystkich konstrukcji drewnianych na mostkach i przepustach – pierwszy raz,

- malowanie wszystkich konstrukcji drewnianych na mostkach i przepustach jw. – kolejny raz.

Rewaloryzacja układu wodnego w parku zabytkowym szczegółowo jest określona w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym.